Nome………………………………………………………….………..classe………..……data……….…….

laboratorio di Fisica

L’incertezza nella misura del periodo di oscillazione di un pendolo

materiali: un pendolo semplice di lunghezza costante – un cronometro centesimale

obiettivo: determinare l’incertezza nella misura diretta del tempo di oscillazione di un pendolo

procedimento:

- predisporre per ogni gruppo un pendolo della medesima lunghezza, di circa un metro.

- spostare la massa del pendolo dal suo punto di  quiete per un’ampiezza non superiore a circa 30°.

- lasciare oscillare “a vuoto” la prima volta e misurare con il cronometro un oscillazione completa (periodo)

- effettua 20 misure ripetute del tempo di oscillazione e riportale in tabella

calcolare:

- il valore medio del periodo di oscillazione

- l’errore assoluto

- l’errore relativo

- l’errore percentuale

- comunica la misura finale ottenuta

tabella per la raccolta delle misure del tempo (in secondi) di oscillazione del pendolo

calcoli:

- il valore da comunicare del tempo di oscillazione del pendolo è: ………………………..

- l’errore percentuale è:………………….