# LABORATORIO DI FISICA

# Studio della scarica di un condensatore e misura della sua capacità

Materiali: cronometro – alimentatore b.t. - 2 multimetri – cavetti – interruttore – resistore 220 KOhm  - condensatore 220 F.

Esecuzione

- Montare il circuito con l’interruttore aperto

- Amperometro fondo scala 100 A – voltmetro fondo scala 30 V

- Prelevare non più di 12V

- Chiudere l’interruttore e lasciare caricare il condensatore

- Leggere sul voltmetro la ddp a cui si trovano le armature

- Leggere sull’amperometro la corrente che fluisci nella resistenza in corrispondenza della ddp letta sul voltmetro

- Annotare tali misure

- Aprire l’interruttore e far partire il cronometro  (la carica fluisce attraverso la R .  La carica q = I * t  dove t   è il tempo durante il quale la carica fluisce).

- Registrare il valore di I ogni 20 s, prendendo il valore centrale dell’intervallo (10s , 30s , 50s, ecc…) cioè leggendo I dopo i primi 10s e poi sempre dopo 20s.

- Riportate i dati (tempo ed intensità di corrente) in una tabella e per ciascuna coppia calcolare la carica q = I * t

Tabella

| Tempo (s) | Intensità di corrente (A) | Carica ( C ) |
| --- | --- | --- |
| 10 |  |  |
| 30 |  |  |
| …. |  |  |

- Rappresentare su coordinate cartesiane i dati raccolti (I in funzione di t). La carica totale accumulata dal condensatore è uguale alla somma delle cariche q precedentemente calcolate

- Tale carica è rappresentata dall’area racchiusa tra la curva disegnata e le coordinate cartesiane

- La capacità del condensatore è data dal rapporto tra la carica totale e la ddp applicata (V = 12V)